醋酸厂2023年1月份一期主装置整改防腐工作量统计表

| 序号 | 部门 | 岗位 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 施工高度 | 施工日期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醋酸 | 主装置 | 南区初分塔框架及零星防腐： 1：3-4-5层框架：H钢200×100mm×19ｍ H钢200×200nn×84ｍH钢300×150mm×19ｍ H钢300×250mm×26ｍ H钢300×300mm×42ｍ H钢600×450mm×53ｍ H钢450×300mm×41ｍ H钢400×200mm×18ｍ H钢1000×400mm×45ｍ H钢700×300mm×34ｍ H钢400×300mm×68ｍ 角钢 ∠100×42ｍ [160×327ｍ ∠70×43ｍ ∠60×34ｍ 加强板0.1㎡×138块 0.4㎡×52块 0.2㎡×12块 楼梯：[280×64ｍ ∠50×38ｍ 2：6~7~8层框架： H钢200×100mm×67ｍ H钢200×200mm×116ｍ H钢600×450mm×46ｍ H钢450×300mm×87ｍ ∠100×69ｍ H钢400×200mm×93ｍ H钢300×150mm×53ｍ ∠70×35ｍ ∠60×38ｍ 加强板0.1㎡×162块 0.2㎡×34块 0.25㎡×4块 楼梯：[280×58ｍ ∠50×34ｍ 栏杆：Φ57×678ｍ -40×872ｍ×2面 -100×296ｍ×2面 3：3~8层零星防腐：初分塔底座：12㎡×2面+0.4㎡×2面×28块 H钢200×100mm×11ｍ 槽钢 [140×17ｍ [120×32ｍ ∠60×58ｍ Φ159×10ｍ Φ57×14ｍ 仪表箱支架：1.4ｍ2×8只 阀件：36只 约28m2 线管：Φ20×316ｍ Φ25×186ｍ Φ50×22ｍ | 中锈 | 机械除锈，氯磺化底漆两道，中间漆一道，面漆两遍。 | 6~25米 | 尽快 | 二年 |
| 2 | 醋酸 | 主装置 | 南区西侧框架及零星防腐： 1、3-4层框架：H钢200×100mm×16ｍ H钢250×250mm×25ｍ H钢300×150mm×58ｍ H钢350×175mm×20ｍ H钢400×200mm×246ｍ H钢450×300mm×25ｍ H钢600×450mm×54ｍ H钢500×350mm×25ｍ H钢600×300mm×54ｍ 槽钢 [160×114ｍ [200×8ｍ [100×32ｍ 角钢∠100×128ｍ ∠70×18ｍ ∠60×67ｍ 加强连接板：0.25㎡×6块 0.1㎡×234块 楼梯：[280×48ｍ [160×6ｍ ∠60×26ｍ 栏杆：Φ57×412ｍ -40×597ｍ×2面 -100×198ｍ×2面 2：零星防腐：冷凝器支座：5㎡×2面×2只 H钢200×150×8ｍ 促进剂分离器马鞍座2㎡×2面×2只 仪表箱支架1.4ｍ2×5只 循环水管Φ720×117ｍ Φ325×43ｍ 管道Φ57×235ｍ 阀件： 48只 约67m2 支架：[100×46ｍ [140×6ｍ [120×21ｍ ∠60×67ｍ 线管：Φ20×112ｍ Φ25×68ｍ Φ50×14ｍ | 中锈 | 机械除锈，氯磺化底漆两道，中间漆一道，面漆两遍。 | 6-20米 | 尽快 | 二年 |
| 3 | 醋酸 | 主装置 | 中间管廊上方过桥：H钢200×100mm×22ｍ [160×14ｍ 栏杆：Φ57×68ｍ -40×89ｍ×2面 -100×30ｍ×2面 | 中锈 | 机械除锈，氯磺化底漆两道，中间漆一道，面漆两遍 | 10米 | 尽快 | 二年 |
| 4 | 醋酸 | 槽区 | 1：中间槽区零星防腐： 旋梯：0.2ｍ×24ｍ×2面 钢板：2.5㎡×2面 ∠63×29ｍ 笼梯：（0.52×6.5+1.8×5.6）ｍ×2+平台2㎡×2面 + ∠70×11ｍ 消防管：Φ159×56ｍ Φ108×264ｍ 支架：∠63×36ｍ 操作台：H钢150×75mm×4ｍ H钢200×200mm×14ｍ [100×124ｍ 阀件：34只 约27.2m2 零星管支架：[100×45ｍ ∠60×30ｍ Φ57×8ｍ Φ76×32ｍ 线管： Φ25×168ｍ -50×146ｍ×2面 过墙梯：[140×304ｍ H200×100×3ｍ [120×8ｍ ∠100×4ｍ ∠63×16ｍ 二次洗涤水钢架：H钢150×150mm×17ｍ H钢200×150mm×5ｍ ∠70×284ｍ 过桥：H钢250×250×8ｍ H钢200×100×34ｍ ∠100×6ｍ 栏杆合计：Φ32×384ｍ -40×427ｍ×2面 -100×20ｍ×2面 2：甲醇槽区零星防腐： 过墙梯及过道：∠63×5ｍ [80×95ｍ [100×122ｍ 栏杆：Φ32×102ｍ -40×83ｍ×2面 -50×45ｍ×2面 钢架：H钢200×100mm×22ｍ H钢200×200mm×54ｍ H钢100×100mm×53ｍ H钢300×300mm×48ｍ 管道：Φ89×63ｍ Φ57×17ｍ Φ159×95ｍ Φ108×67ｍ 3：中间槽区零星防腐： 旋梯：0.2ｍ×25ｍ×2面 钢板：2.5㎡×2面 ∠63×123ｍ 过墙梯：[140×253ｍ 支架：[100×93ｍ Φ57×145ｍ 笼梯：（0.52×6.2+1.8×5.4）ｍ×2+平台：2㎡×2面+∠60×21ｍ 槽顶栏杆：Φ50×112ｍ -40×64ｍ×2面 -100×38ｍ×2面 ∠60×136ｍ 过道钢板：0.4ｍ×34ｍ 管道：Φ108×347ｍ Φ57×56ｍ Φ133×385ｍ 支架：H钢150×150×15ｍ H钢200×150×3ｍ H钢100×100×3ｍ ∠70×357ｍ ∠63×11ｍ 过桥：[160×34ｍ ∠60×18ｍ 钢板：1ｍ×14ｍ×2面×2块 栏杆合计：Φ32×594ｍ -40×865ｍ×2面 ∠50×214ｍ -100×42ｍ×2面 线管 Φ25×145ｍ -50×137ｍ×2面 阀件：32只 约19.2m2 | 中锈 | 机械除锈，环氧底漆两道，中间漆一道，聚氨酯面漆两遍。 | 0-15米 | 尽快 | 二年 |
| 5 | 醋酸 | 槽区 | 甲醇槽区机泵防腐：3.5㎡×2台 4.8㎡×3台 12㎡×1台 8.2㎡×2台 18㎡×1台 21㎡×1台 1㎡×3台 35㎡×1台 铁盖板：15㎡ | 中锈 | 机械除锈，环氧底漆两道，中间漆一道，聚氨酯面漆两遍。 | 地面 | 尽快 | 二年 |
| 6 | 醋酸 | 槽区 | 甲醇槽区警示线（安全色）： 150ｍｍ×784ｍ |  | 黑、黄分色氯磺化二道 | 地面 | 尽快 | 二年 |