| 江苏索普化工股份有限公司文件 |  |
| --- | --- |

苏索股安字﹝2020﹞14号

一关于下发《索普股份脚手架安全管理规定》的通知

各部门：

现将《索普股份脚手架安全管理规定》下发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

附件1：《索普股份脚手架安全管理规定》

附件2：《索普股份脚手架现场安全检查表》

江苏索普化工股份有限公司

2020年2月17日

江苏索普化工股份有限公司             2020年2月17日发

附件1

索普股份脚手架安全管理规定

第一章  总则

第一条  为了保证公司内脚手架搭设作业的安全，确保脚手架搭设符合更加安全规范的要求，防止施工检修、抢修作业过程中各类安全事故的发生，特制定本规定。本规定对从事脚手架搭设人员的要求；脚手架的结构、尺寸及其搭设与拆除；脚手架的材料使用以及检验与日常管理中的安全规定。

第二章  脚手架搭设对作业人员的要求

第二条  搭架人员必须持有效的登高架设作业特种作业证或架子工资格证方可作业。

第三条  患有高血压、心脏病、癫痫病等以及不适应高处作业人员，禁止从事脚手架搭设工作。

第四条  脚手架搭设人员必须经过专业安全技术培训，了解各种扣件、脚手板、脚手杆、工具等性能，掌握其正确使用方法，考试合格，持公司上岗证方可作业。

第五条  作业前要戴好安全帽，架子工应佩戴符合安全规范要求的安全带，严禁穿硬底塑料鞋和带钉鞋作业。

第六条  架子工搭设脚手架所用的各种扣件应使用扣件包携带，防止扣件高处掉落。

第三章  搭架脚手架材料的验收标准

第七条  脚手板：

1.木质脚手板的检验标准：

脚手板木板牢固，符合安全使用要求。

现场检查不应出现以下情况：

（1）明显横向裂纹；

（2）纵向裂纹长度超过脚手板总长的1/3或长度超过1.3米；

（3）腐朽或腐烂；

（4）烧焦发黑；

（5）穿心节疤；

（6）明显弯曲、变形。

2.脚手板应根据现场情况做到作业面满铺。

第八条  脚手架钢管：

每根钢管的最大质量不应大于25kg。尽量采用Φ48钢管，钢管应使用前应检查是否符合安全使用的要求，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

第九条  脚手架扣件的检验标准：

旧扣件使用前应进行质量检查，有裂纹、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；新、旧扣件均应进行防锈处理；搭架用扣件必须在内场进行全面检查，要确保螺栓、螺丝、盖板完好，并清洁涂油保养，转扣和十字扣中轴如磨损较大不得再使用。

第四章  脚手架搭设一般要求

第十条  搭设脚手架的整体结构，其横向长度应分别超出作业面两端点500mm为宜，纵向高度应超过最高

作业部位1.2m以上。

第十一条  脚手架各层之间的垂直距离为1.8m－2m。第一层高度应小于2米。单层脚手架可根据现场情况确定。

第十二条  搭设宽度超过3根立杆（大于6米），应该加设剪刀撑加强；当架高在30米以下、搭设宽度在20米以内时，可在宽度方向沿对角线连续搭设一道剪刀撑；30米以上的架子，应每隔4－5根立杆设置一道，每片架子不少于三道。

第十三条  脚手架作业层上必须加设两道防护栏杆，上道栏杆距脚手板的距离为1050毫米，下道栏杆为500毫米。

第十四条  脚手架作业层的脚手板必须满铺，在防护栏杆四周底部加设踢脚线防止工具掉落和作业人员踏空，可用脚手架钢管在防护栏底部，脚手板上部加固一圈。

第五章  爬梯搭设要求

第十五条  每层脚手架之间必须有爬梯，爬梯的宽度一般不小于800mm，爬梯的横杆之间档距不大于300mm。

第十六条  斜爬梯外侧顺梯子方向安装两道防护栏高度分别为1050mm和500mm，斜爬梯前后位置安装两道防护栏。

第六章  脚手架搭设中的安全事项

第十七条  搭设脚手架过程中，要保管好扣件、工具及材料防止坠落伤人。严禁从上方向下掷物,要设专人监护，防止他人误入。

第十八条  进入施工场地戴好安全帽，系好帽带，高空作业系好保险带，水上作业穿好救生衣。

第十九条  夜间施工，搭架队必须确保足够的照明度。不准擅自移动220V及以上电压的灯具及电线；风力超过六级时，禁止作业（露天作业）；夏季作业应做好防暑降温工作，冬季作业应注意防冻，霜、雪、冰冻未清除或未采取安全防滑措施，禁止施工。

第二十条  2m及以上作业必须正确使用安全带，安全带要高挂低用，不能低挂高用。

第二十一条  不得在工作前饮酒，不得连续疲劳作业；进入施工现场，必须戴好劳护用品。

第二十二条  作业时要穿软底胶鞋，防止跌滑；同时在一块木脚手板上操作的人员不得超过3人，不得在作业时追逐打闹。

第二十三条  在靠近设备和电气线路（下方）搭设脚手架，必须经申请同意并采取安全防范措施，方可施工。

第二十四条  脚手架搭设完成后，应在作业区周围拉好警戒绳。

第二十五条  应避免上下交叉搭设，确因需要交叉作业时，应设专人监护，加强联系，统一指挥，协调作业。

第七章  脚手架搭设的检验

第二十六条  新搭设的脚手架或改动过的脚手架的验收，由施工项目负责人和属地项目负责人共同验收。

第二十七条  验收按检查表进行验收，签字确认。

并现场挂验收合格牌。

第二十八条  未经验收人员批准，不得擅自改动脚手架。如需改动需经双方项目负责人批准，完工后进行重新验收。

第八章   脚手架的拆除

第二十九条  在脚手架上作业完成后，经属地部门同意，如不再使用，应及时拆除脚手架，未能及时拆除的脚手架，现场要拉好警戒绳并有标志。

第三十条  夜间拆脚手架要有足够的照明，靠交通干道上的脚手架夜间必须要有警示灯。

第九章   附则

第三十一条  本规定自下发之日起执行。

附件2

索普股份脚手架现场安全检查表

岗位：        部位：

| 序号 | 检查内容 | 施工方 确认 | 属地方 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚手架架子工持有特种作业证 |  |  |
| 2 | 脚手架搭设牢固，无晃动 |  |  |
| 3 | 脚手架要有底部扫地杆 |  |  |
| 4 | 作业层上必须设两道防护栏杆，上到栏杆距脚手板1050毫米，下道栏杆为500毫米 |  |  |
| 5 | 脚手架上下要有30公分的爬杆横档 |  |  |
| 6 | 脚手架作业层的脚手板满铺面必须有贴脚线（防护钢管） |  |  |
| 7 | 脚手架要有斜支撑 |  |  |
| 8 | 脚手架要有剪刀叉 |  |  |
| 9 | 脚手架跳板要满铺 |  |  |
| 10 | 脚手架跳板两头用铅丝绑扎 |  |  |
| 11 | 高层脚手架必须与框架或房屋每层牢靠连接 |  |  |
| 12 | 脚手架十字交叉部位必须扣件连接 |  |  |
| 13 | 在道路或通道上的脚手架要有警戒线，晚上要有警示灯 |  |  |

备注：符合打“√”，不符合请注明原因。

施工项目负责人：                  属地项目负责人：