镇江海纳川公铁运输有限公司

招标文件

一、报价须知

1.招标项目： 铁路道口道闸安装招标 ；

2.项目编号： HTL-2023- ；

3.投标有效期：不得少于自投标截止之日起 60日；

4.施工地点： 镇江海纳川公铁运输有限公司 ；

5.工期要求：合同签订后且具备施工条件后10天内完成交货及安装；

6.付款须知：验收合格后收到招标方增值税发票 30日内以银行承兑方式付款。

7.招标控制价： 5万元 ；（含税）高于控制价作废标处理；

8.当有效投标大于等于3家时推荐中标候选人三名；

9.投标书格式要求：见招标文件及附件；

10.投标截止时间： ；

11.初定开标时间： ；

12.开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司；

13.标书包装完在封口处加盖密封章或公章，密封好的标书应注明项目名称和投标人名称，不得有破损；对未按要求密封和加写标记的投标文件，招标方将予以拒绝，并退回投标人。

14.如投标人需咨询有关本次招标的其它相关事宜，请按下述方式联系：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市求索路66号（海纳川211室风险控制部）

邮编：212006          邮箱：hnc_scfwc@163.com

招标联系人：邵蕾      电话：0511-88995879

技术联系人：李进      手机：13615280268

二、对投标人的基本要求

1.投标人应保证投标文件内容完整、真实、准确，招标方于任何时间发现投标人所提供资料不能满足相关要求的，均有权废弃该投标人的投标文件。

2.投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任并无条件接受招标单位对其中任何资料进行核实的要求。如果因为投标人投标文件填报的内容不详或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

三、投标人须提供下列文件（未按要求作废标处理）

1.投标人资格证明证件：营业执照（经营范围含门禁系统销售、安装或安防，监控器材的研发销售）（提供复印件需加盖公章）

2.招标方提供的承诺函（附件一）及开标一览表（附件二）；

3.投标人认为需要补充的其他事项；

4.投标人须提交正本 1 份，副本 1份，同时将投标文件用A4纸装订成册，报价以人民币结算。

5.需提供制造商授权函及质保函（需加盖公章）。

四、报价技术要求

1.道闸基本要求：

1.1道闸设备（道路两侧各安装2台对开栅栏杆道闸，封闭路面，遥控控制道闸升降），道闸型号：DH-IPMECD-2033-R/LM50-T40，数量：4套

1.2技术参数：

1.2.1 杆件类型：栅栏杆；

1.2.2 支持杆长：不低于5米；

1.2.3 起杆速度：4秒或以内；

1.2.4 电机类型：直流无刷；

1.2.5 机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构；设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构；栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）；运行时的转速为高速、快速的栏杆，应加装缓冲胶条、保护套等防护材料；（需提供公安部相关检测报告复印件）

1.2.6 以下一种或几种方式实现应急放行功能：1.手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；3.断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起；（需提供公安部相关检测报告复印件）

1.2.7 GB/T 17626.4-2008严酷等级3进行。试验期间不应损坏、故障和发生状态改变，试验后应正常工作；（需提供公安部相关检测报告复印件）

1.2.8 电动机运转应有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，但不应仅使用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，允许更换保险装置；（需提供公安部相关检测报告复印件）

1.2.9 工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；

1.2.10 工作电压：AC186 ~ 264V；

1.2.11 工作功率：75W；

1.2.12 防护等级：IP54；

1.3 式样如下图：

1.4 安装要求：道口宽度约10米，包含浇筑4个50*50*10CM(马路下挖40CM，露出地面10CM高)混凝土安全岛和刷漆、35米路面开槽布管恢复、50米RVV3*1.5电源线，以及35米KBG铁管、4台栅栏杆道闸安装调试、原路面铁门及护栏刷漆（黄黑色）等。

2.主材及辅材均由中标方提供。

3.工程报价为含税价，请注明税率。

4.投标方不得恶意报价，如若报价明显偏离正常市场价格，则按废标处理，且将投标单位纳入负面清单。

5.质量要求及技术标准：按照GB50348-2004《安全防范工程技术规范》验收。

6.本次项目为二次招标，已参加过该项目踏勘工作的投标人，可以直接参与投标（凭第一次招标的踏勘记录和本次招标的踏勘记录为接收投标文件的依据），其他投标方必须对招标方现场进行实地考察，并详细了解现场实际工作状况，为保证公平性，招标方拟定于2023年3月16日-17日上午9：30由招标方在现场对投标单位介绍现场工作状况以及此次招标的相关情况，对于在规定时间实地考察的投标单位招标方将做好记录，对于未按规定时间实地考察的投标单位投标报价无效。

五、开标、评标及流标

1.开标

由招标方评标小组在确定的开标时间对报价书启封，评标小组首先对投标文件完整性检查和投标人资格符合性进行审查。

2.评标

2.1 综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选中标候选人。

2.2 通用（本次采用该种评标方式）

2.2.1 质量合格前提下，合计总价最低为中标候选人。

2.2.2 同等价格下，质量指标、售后服务更好的为中标候选人。

2.2.3 同等价格、同等质量下，现有供应方为中标候选人。

3.中标候选人的确定标准

在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审，按排名由高到低顺序确定中标候选人。中标候选人数量见报价须知。

4.中标通知书

4.1 评标结束后，招标方将在规定的发布信息媒体上公示中标候选人。公示期不少于3日。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式向招标方提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。公示期外提出的质疑，招标方将不予受理。

4.2 在投标有效期内，中标人确定后，招标方以书面、邮件或电话的形式向中标人发出中标通知。中标方应收到中标通知后30日内与招标方签订合同，未中标单位不再另行通知；招标结束后，招标方对未中标原因不予解释。

5.流标

5.1 招标方发现有串标、陪标等扰乱我方经营秩序的恶劣情况，本次招标流标，且不得再参与我公司今后的招标。

5.2 投标单位不足3家的，本次招标按流标处理。

6.废标

6.1 凡投标方不具备生产经营资质的，或招标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合招标方技术要求的，经我司评标小组评定，作废标处理。

6.2 有效投标单位不足3家的，本次招标项目按废标处理。

6.3 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标按废标处理。

6.4 中标结果公布后，中标供应商放弃中标资格的，本次招标项目按废标处理。

7.其他注意事项

7.1 投标方应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合我方使用要求，否则应及时调换或退货处理。

7.2 如因中标方原因，对我司生产造成影响的，投标保证金将不予退还。如影响严重的，我司将依法追究投标方相关责任。

7.3 中标供应商有下列情形之一的，我司有权依法追究投标方相关责任并拒绝投标方参与我司招标工作且投标保证金将不予退还。

7.3.1 经查实提供虚假信息，有欺诈行为的；

7.3.2 存在串通投标等不正当竞争行为的；

7.3.3 经查实有商业贿赂行为的；

7.3.4 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

7.3.5 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

7.3.6 提供不合格工程、物资或服务的；

7.3.7 拒绝履行合同义务的。

附件一

# 承诺函

镇江海纳川公铁运输有限公司：

(投标单位全称)授权           (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本    份，副本    份；

2.投标项目的总投标价见开标一览表。

3.我方保证遵守招标文件中的全部规定。

4.我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件的所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

6.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

全权代表（签字）：                   投标单位（盖章）：

日  期：

附件二

开标一览表

报价货币：人民币(元)

| 序号 | 标的名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅栏杆道闸 | DH-IPMECD-2033-R/LM50-T40 | 包含基础、接线、刷漆及调试 | 套 | 4 |  |  |  |
| 以上合计总价（大写）： |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |
| 报价有效期： |  |  |  | 税率： |  |  |  |  |
| 备注：含2年质保 |  |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表（签字）：                   投标单位（盖章）：

日  期：

注：

1.未注明税率的视为无效价格。

2.报价有效期少于投标有效期的作废标处理，未标注的以投标有效期为准。

3.交货期：投标方给出有利于招标方或竞标的最短交货期，超过招标文件要求交货期的视为废标处理，未注明的以招标文件为准但可能会成为不中标的因素。

4.特别说明：投标方应认真核算货物的单价，招标方有权根据单价来选择采购。

5.招标控制价：5万元（含税）(高于招标控制价作废标处理）。