气动马达与控制箱安装步骤：

- 根据招标方要求安装固定控制箱→敷设2根φ12不锈钢气源管并连接气动马与控制箱气源输出口→DN15镀锌气源管接入控制箱。

- 拿掉阀门并帽→拆除手轮→装上抱箍法兰→装上传动三爪→安装阀门并帽→装上执行器→连接控制箱与执行器气源管→调试