乙酯吸附C罐安装及技术要求

- 一、技术要求

- 1.项目名称

乙酯备用吸附罐

- 2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

| 设备位号 | 设备名称 | 型号 | 主要性能参数 | 主要材质 | 主要介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V5101C | 吸附罐 | φ2600 *4300 | 设计压力0.1MPa，工作压力0.02MPa，设计温度150℃ | SUS304 | 空气 |

- 3.情况说明

- 为了满足环保规范要求（HJ2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范，主要工艺设备的性能应满足标准的要求，并有必要的备用），现需对吸附设备进行提升改造。

- 4.项目要求

4.1乙方负责提供一套备用吸附罐，要求到现场进行技术交流，并提供和现有装置相匹配的改造方案。

4.2乙方确保吸附罐不漏。

4.3乙方保证吸附罐和和原有设备及程序匹配，调试运行正常，能满足稳定、准确的切换要求。

4.4乙方确保提供的竣工资料满足甲方要求。

- 吸附罐及备件均由乙方提供。

| 项目 | 名称 | 数量 | 规格 | 厂家/ 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设计 | 设计费/检测费 | 1台 | / | 厂家 |
| 2、标准设备 | 手动球阀 | 1套 | / | 永盛 |
|  | 气动蝶阀 | 2只 | DN500 法兰连接 /SUS304 | 永盛 |
|  | 气动单作用球阀 | 2只 | DN40 PN16法兰连接 /SUS304 | 永盛 |
|  | 气动单作用球阀 | 1只 | DN80 PN10 /SUS304 | 永盛 |
|  | 气动球阀 | 1只 | DN50 PN10 法兰连接 /SUS304 | 永盛 |
|  | 紧固件 | 1套 | 热镀锌 | 厂家 |
|  | 密封件 | 1套 | 四氟乙烯 | 厂家 |
| 3、非标设备 | 吸附罐 | 1台 | φ2600*4300（含封头）*12mm（卧式罐） /SUS304 | 厂家 |
|  | 支撑/孔板 | 1套 | φ2600*4300 /SUS2205 | 厂家 |
| 4、仪表 | 现场一次仪表 | 1套 | SUS304 | 国内 一线 |
|  | 温度变送器 | 2只 | WZPB-74 /SUS316L | ABB或 横河 |
|  | 压力变送器 | 1只 | 测定范围：-100-100Kpa /SUS316L | 罗斯蒙特或横河 |
| 5、电器及控制系统 | 电柜 | 1台 | 包含电气元件(施耐德或ABB) / 碳钢衬塑 | 外购 |
|  | 线缆、桥架 | 1套 | 符合相关国家标准要求（界区内） | 外购 |
| 7、气动系统 | 管道管件 | 1套 | / | 厂家 |
|  | 气动三联件 | 1套 | / | 外购 |
|  | 气缸 | 1套 | / | 外购 |
|  | 电磁阀 | 1套 | / | ASCO |
|  | 连接配件 | 1套 | / | 外购 |
| 8、其他 | 工艺管道1 | 1套 | DN500/DN80/DN50 /SUS304/厚度4mm | 厂家 |
|  | 工艺管道2 | 1套 | DN80/DN40 /SUS304 /厚度4mm | 厂家 |
|  | 工艺管道3 | 1套 | DN25/DN50 /SUS304/厚度4mm | 厂家 |
|  | 安装架台、爬梯、检修平台 | 1套 | Q235碳钢 | 厂家 |
|  | 吸附罐罐体 保温 | 1套 | / | 厂家 |
|  | 管阀配件 | 1套 | / | 厂家 |
|  | 管道防腐、油漆 | 1套 | / | 厂家 |

二、工期要求

45天完成安装调试验收工作。

三、验收标准

1、确保吸附罐不漏。

2、和原有设备及程序匹配，调试运行正常，能满足稳定、准确的切换要求。

四、质保要求

1、质保两年。

2、质保期限内因质量问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。

- 五、安装人员要求:

乙方派人指导安装。